# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE: 16 laboratorios de ensayo periféricos + Laboratorio Central en Madrid (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior, desde 1989)

Integrados en la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Especialización creciente de cada laboratorio

Acreditación ENAC según UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración

Requisitos para demostrar competencia en ensayos

Motivo: servicio de calidad a operadores, sobre todo exportadores

ENAC: asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (Real Decreto 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento, aceptación internacional

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento: más de 120 países, en EA y Global ACI (fusión de ILAC e IAF desde el 1 de enero de 2026)

Funciones del Laboratorio Central

Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas

Planificar adquisiciones de instrumental, asesorar en reactivos, calibración y seguridad

Poner a punto metodologías, dar soporte analítico

Ejercicios de intercomparación, seguimiento de la acreditación, formación, apoyo documental

Objeto del tema: errores en el análisis instrumental y técnicas para detectarlos

# 2. ERRORES EN ANÁLISIS INSTRUMENTAL: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

Repetir una medida en las mismas condiciones no da siempre el mismo resultado

Causas: muestra, patrones, operaciones, equipos, personal

Error = desviación entre valor analítico y valor real, indicador de la calidad del método

Dos tipos: sistemáticos y aleatorios

## 2.1. Errores sistemáticos

Inherentes al método, personal o instrumentos, por imperfecciones o malas prácticas

Se pueden corregir y detectar en la puesta a punto

Ligados a la exactitud (cercanía al valor real)

Mismo signo y magnitud en mediciones del mismo tipo

Causas

Poca recuperación en extracciones sólido/líquido o líquido/líquido (recuperación 60 %, error por defecto 40 %)

Calibración deficiente (patrón en mal estado o de baja pureza)

Blancos de muestra no detectados

Errores del personal, defectos del material volumétrico

Muestreo incorrecto, interferencias

Detección y minimización

Calibrar con patrones de referencia certificados

Adición de patrón interno

Muestras certificadas de valor conocido, no existen para todos los análisis (alimentos: gran variabilidad de matrices)

Un método válido para una matriz puede no serlo para otra

Clasificación

Aditivos: valor constante, independiente de la cantidad de analito

Proporcionales: varían con la cantidad de analito

## 2.2. Errores aleatorios

Impredecibles, debidos al azar, sin causa asignable

Origen instrumental

Distinta sensibilidad de los equipos, condiciones atmosféricas

Tiempo desde la última calibración

Fluctuaciones de la red eléctrica

Origen en el personal

Atención y percepción visual

Modo de trabajo

Persisten tras eliminar los sistemáticos

Se definen por un rango alrededor de un valor central, tratamiento estadístico

Ligados a la precisión: dispersión de mediciones repetidas, menor dispersión = mayor precisión

Dos técnicas: análisis de correlación y análisis de regresión

Correlación responde

¿Existe dependencia estocástica?

¿Qué grado tiene?

Dependencia estocástica: Y = a + bX + e (e = error o residuo)

Dependencia funcional: Y = F(X) = a + bX

Regresión responde

¿Qué tipo de dependencia hay?

¿Pueden estimarse Y desde X y con qué precisión?

Línea de regresión: se ajusta a la nube de puntos, su ecuación es la ecuación de regresión

X: variable independiente (valores conocidos de las muestras) · Y: variable dependiente (valores obtenidos por el análisis)

Los errores impiden el ajuste exacto a la línea

# 3. GRÁFICAS DE CALIBRACIÓN EN ANÁLISIS INSTRUMENTAL. RECTAS DE REGRESIÓN. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN. ERRORES EN LA PENDIENTE Y ORDENADA EN EL ORIGEN DE LA RECTA DE REGRESIÓN

## 3.1. Calibración analítica

Etapa que relaciona respuesta instrumental con concentración del analito, normalmente con modelo de recta, suele ser la etapa final del método

Doble significado

Calibración instrumental: expresar el valor de un patrón en la magnitud que mide el instrumento (absorbancia frente a patrón de absorbancia conocida)

Las medidas instrumentales son relativas, permite estimar la incertidumbre

Calibración analítica: respuesta (área, absorbancia) frente a concentración

No imprescindible linealidad (métodos enzimáticos con curva)

Conviene trabajar en intervalos lineales, menor incertidumbre

## 3.2. Ecuación y recta de regresión

Se conocen X de los patrones, construir la ecuación = construir la gráfica de calibración

Luego se calcula Y desconocida de una muestra a partir de la lectura

Tipos de regresión

Lineal simple: Y = a + bX

No lineal o curvilínea: parabólica, exponencial, potencial

Múltiple: varias variables independientes (regresoras o predictoras) y una Y

Si la recta no sirve

Función polinómica con ajuste mínimo cuadrático, o mejor reducir el rango al tramo lineal

Detectar la curvatura con análisis de residuales, eliminando valores extremos

Linealización con logaritmos

Potencial Y = AXᵇ: log(Y) = log(A) + b·log(X), A = antilog(a)

Exponencial Y = ABˣ: log(Y) = log(A) + X·log(B), A = antilog(a), B = antilog(b)

Logarítmico Y = a + b·log(X): recta respecto a log(X) e Y

Cambio de variable

Potenciometría: pH (ecuación de Nernst, relación logarítmica)

Espectrometría de absorción: absorbancia (Ley de Lambert-Beer)

Dependencia lineal: puntos agrupados en el diagrama de dispersión o nube de puntos

Recta con carácter de línea media, lo más cerca posible de todos los puntos

Mínimos cuadrados

Mínima suma de cuadrados de las distancias verticales (errores o residuos)

Pendiente b = Σ(xi - x̄)(yi - ȳ) / Σ(xi - x̄)²

Cuadrados siempre positivos, residuos positivos o negativos

Bondad de ajuste: representatividad de la recta, la mejor recta no garantiza que sea buena

Dispersión pequeña = bondad alta

Coeficiente de determinación: R2 = σxy2 / (σx2·σy2), entre 0 y 1

R² ≈ 1: sin residuos, dependencia funcional

R² ≈ 0: X no explica Y, modelo inadecuado o variables independientes

Alto R² no garantiza buena predicción: los puntos pueden alejarse justo en el rango de interés

El poder predictivo se evalúa con gráficos de residuales

## 3.3. Coeficiente de correlación

Medidas de correlación: cuantifican la dispersión respecto a la recta (errores accidentales)

Covarianza: variación conjunta de X e Y

Σ(xi - x̄)(yi - ȳ) / n

Positiva = relación directa · negativa = inversa · independientes = aprox. 0

Depende de las unidades de medida

Coeficiente de Pearson (r): covarianza / (σx·σy)

Adimensional

Solo mide relación lineal

Independientes implica r = 0, pero r = 0 no implica independencia (relación no lineal)

Mismo signo que la covarianza

Orientación: r de 0,9 permite buenos ajustes · 0,5 o menos, generalmente rechazados

En mínimos cuadrados (regresión lineal simple): r2 = R2

r entre -1 y +1: r = +1 correlación positiva perfecta · r = -1 negativa perfecta

## 3.4. Errores en la pendiente y ordenada en el origen

Miden la fiabilidad del ajuste: significación de los parámetros de mínimos cuadrados

Permiten validar o no la recta

Desviación estándar (error estándar) de la pendiente y de la ordenada en el origen

Se obtienen a partir de la varianza

Las incertidumbres derivan de los errores al medir X

La varianza refleja la desviación de Y respecto a la media, medida de la precisión del análisis

# 4. CÁLCULO DE UNA CONCENTRACIÓN

Calibración: operaciones que establecen la relación entre valores indicados por el instrumento y valores conocidos de analito, patrón o magnitud

Permite

Corregir errores sistemáticos del equipo (defectos de construcción, deterioro del sistema óptico)

Calcular la concentración de una muestra desde la relación respuesta-concentración

Pasos

Patrones: cantidades conocidas de analito, alta calidad para evitar errores sistemáticos, sometidos al método para asociar señal a concentración

Relación lineal: Y = a + bX

Y respuesta medida · X concentración · a ordenada en el origen · b pendiente

Los puntos rodean la recta sin formarla: mínimos cuadrados (mínima suma de cuadrados de desviaciones) da pendiente y ordenada

Medir la señal Y0 de la muestra y obtener la concentración X0

Gráficamente: prolongar Y0 hasta la recta y leer X en el eje

Directamente: introducir Y0 en la ecuación y despejar X0

Condiciones

Mínimo 3 patrones, mejor más (más fiabilidad)

Muestra problema dentro del tramo definido por los patrones, si no, ampliar patrones

No extrapolar fuera del rango de X del ajuste

Fiabilidad de la recta: desviación estándar de la pendiente y de la ordenada en el origen

# 5. CONCLUSIÓN

Conocer los errores y las técnicas de regresión y correlación da fiabilidad a los resultados ante operadores y autoridades de terceros países

Calibración correcta y validada estadísticamente: respuesta instrumental pasa a concentración con trazabilidad

Dominar r, bondad de ajuste y errores de pendiente y ordenada: determinaciones reproducibles, defendibles ante reclamación, acordes con la acreditación ENAC