# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE

16 laboratorios de ensayo en red periférica (Vigo, Bilbao, Pamplona, Figueras, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Algeciras, Huelva, Tenerife, Las Palmas, Madrid-Barajas)

Más Laboratorio Central en Madrid, acreditado

Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Tendencia actual a la especialización por campo

Acreditación

Motivo: servicio de calidad al operador comercial, sobre todo exportadores

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: sistema de gestión de calidad y competencia en ensayos

ENAC: asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (Real Decreto 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento y da aceptación internacional

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países, en EA y Global ACI (fusión de ILAC e IAF desde 1 de enero de 2026)

Laboratorio Central (desde 1989)

Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas

Planificar adquisiciones, asesorar en reactivos, calibración y seguridad

Poner a punto metodologías y dar soporte analítico

Ejercicios de intercomparación y seguimiento de la acreditación

Formación y apoyo documental

Control de calidad: conjunto de medidas para conservar la fiabilidad del método

Interno (intralaboratorio): evalúa diariamente las determinaciones rutinarias

Preanalítica: toma de muestras y tratamiento previo

Analítica: validación, muestras de control, gráficos de control

Postanalítica: estadística y archivo

Externo (interlaboratorio): pruebas de intercomparación

Producción de datos de alta calidad: medidas analíticas estrictas, fiables y adecuadas al fin propuesto

Control de calidad planificado y documentado que comprueba la validez de ensayos y calibraciones

Objeto del tema: disoluciones, extracciones, mineralizaciones, precipitaciones y otras técnicas, con fundamentos, instrumental y aplicaciones alimentarias e industriales

Marcas ENAC: ensayos, inspección, calibración, verificación medioambiental, certificación, intercomparaciones, verificación de emisiones

Funciones del Laboratorio Central: además, asesorar en operaciones de calibración y planificar ejercicios de intercomparación

# 2. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Necesidad: muestras de alimentos demasiado complejas, diluidas o incompatibles con el sistema cromatográfico

Criterios

Evitar pérdidas de analito y contaminaciones

Transformar el analito en la forma química adecuada

Eliminar interferencias de la matriz (más selectividad)

Diluir o preconcentrar para quedar en el intervalo de linealidad

## 2.1. Disoluciones químicas

Tres procedimientos según la muestra: reactivos acuosos, sólidos fundentes y descomposición de compuestos orgánicos

Reactivos acuosos

Agua, ácidos minerales, amoníaco acuoso, hidróxidos alcalinos

Orden de ataque: agua fría < agua caliente < HCl conc. < H2SO4 conc. < HNO3 conc. caliente < HClO4 conc. caliente (muy oxidante) < HF (ataca silicatos) < agua regia (HCl:HNO3 3:1)

Sólidos fundentes

Para silicatos, óxidos minerales y aleaciones de hierro no atacables

Muestra + sal alcalina, se funde y da un fundido soluble en agua

300 a 1000 ºC y reactivo concentrado

Fundente básico (carbonato sódico) ataca materiales ácidos

Fundente ácido (pirosulfato potásico) ataca materiales básicos

Compuestos orgánicos

Análisis elemental: oxidar todo, C a CO2 y H a H2O, y analizar los residuales

Análisis aplicado: destruir la materia orgánica por su efecto interferente

Procedimientos oxidantes: vía húmeda (ácidos sulfúrico, nítrico, perclórico) y vía seca (calcinación al aire o en O2)

Fundentes oxidantes, el más usado H2O2

Aplicación: aniones y cationes en alimentos, calcio en leche

Mineralización por vía húmeda

Oxidación en disolución ácida y con calor, sin cenizas

Problema: pérdidas por volatilización

Kjeldahl: N2 o % de proteínas, con H2SO4 conc.

HNO3 acelera la oxidación, mejor la mezcla perclórico/nítrico

Alta presión

Recipiente de cuarzo cerrado en bloque de aluminio dentro de autoclave

Presurizado con N2 hasta 100 atm

HNO3 conc. o HNO3/HCl, 250 a 300 ºC

Alimentos oxidados en 15 a 120 minutos

Microondas

HNO3 u otros ácidos en recipientes cerrados de teflón

Minutos y poco reactivo

Mineralización por vía seca

Calentar en cápsula o crisol hasta oxidar el carbono a CO2

Es lo más sencillo pero a menudo lo menos fiable (pérdida de metales volátiles)

Aplicaciones: calcio en vinos por complexometría sobre cenizas, metales pesados en peces

Tubos de combustión

Recoger cuantitativamente los componentes volátiles

Vasijas de Pt o Pb en tubo de vidrio calentado, corriente de O2

Elementos: C, H2, N2, halógenos, S, O2

Combustión con oxígeno en recipiente cerrado

Productos absorbidos en disolvente antes de abrir

Aparato Schöniger

Halógenos, S, P, F, As, B, C y metales en materia orgánica

## 2.2. Extracción y precipitaciones

Las interferencias impiden el análisis cuantitativo directo

Dos vías: enmascaramiento en la misma disolución o separación del analito

Separación más eficaz: cromatografía

Otros medios: precipitación, extracción con disolventes, intercambio iónico y destilación

Precipitaciones

Requieren grandes diferencias de solubilidad, comprobables por cálculos de solubilidad

Control de acidez (pH)

Ácidos fuertes concentrados: óxidos hidratados de Sn (IV) y Sb (V)

Tampón de pH intermedio: Fe (III), Cr (III), Al (III)

NaOH o KOH concentrados: Fe (III) y la mayoría de iones divalentes

Sulfuros: salvo alcalinos y alcalinotérreos, solubilidades muy distintas, controlables por pH

Otros inorgánicos: fosfato, carbonato y oxalato poco selectivos, cloruro para Ag, sulfato para Pb y Ba

Orgánicos: 8-hidroxiquinoleína y dimetilglioxima con control de pH

Trazas: colectores que arrastran la especie minoritaria

Precipitación electrolítica: aísla la especie más fácilmente reducida

Aplicaciones: lactosa en lácteos, benzaldehído en almendras, colesterol en cereales, pectinas en zumos

Extracciones con disolventes

Separación de un soluto repartido entre dos fases

Sólido/líquido

Muestra sólida fraccionada tratada con disolvente, da residuo y disolución

Se sigue el análisis o se evapora el disolvente para pesar el extracto

Peso de extracto = peso (matraz + extracto) - peso (matraz vacío)

Maceración: reposo en una sola vez, bajo rendimiento

Percolación: extracción prolongada y continua, Soxhlet

Muestra en dedal de papel de filtro

Disolvente orgánico destila, condensa en refrigerante, atraviesa la muestra y vuelve por sifón

Ciclo repetido hasta agotar la muestra

Aplicaciones: materia grasa en magdalenas y quesos, extracción etérea del azafrán, fracking en la industria petrolera

Líquido/líquido

Soluto repartido entre fase acuosa y disolvente orgánico inmiscible

KD = [A]orgánica / [A]acuosa

KD constante a temperatura dada, depende de soluto y disolvente, no de la concentración total

Simples: embudos de decantación, porciones sucesivas de disolvente (pesticidas, grasa)

Exhaustivas: perforadores con disolvente menos o más denso que el agua

Fraccionamiento a contracorriente: equilibrios repetidos con fases nuevas, equipos automáticos (aminoácidos)

Factores en fase orgánica: polimerización del soluto

Factores en fase acuosa: efecto ion común, fuerza iónica, reacciones parásitas y sobre todo pH

Aplicaciones: ácidos grasos en leche, pesticidas, ácido salicílico en conservas, halógenos (I2, Br2)

## 2.3. Otras técnicas

Intercambio iónico

Iones retenidos por sólido poroso en columna, resinas sintéticas

Eliminan interferencias o concentran iones de disoluciones diluidas

Aplicación principal: cromatografía de líquidos

Otras: separar interferentes de carga opuesta, concentrar trazas metálicas en aguas, convertir sales en ácidos o bases (valorar H+ liberado en intercambiador catiónico ácido)

Destilación

Separa si las razones de distribución disolución/vapor difieren mucho

Metabisulfito de gambas y langostinos: en medio ácido como SO2, recogido en ácido bórico y valorado

As y Sb en medio ácido como AsCl3 y SbCl3

Volatilización

Desprendimiento por calentamiento

Método indirecto (diferencia de peso) o directo (absorción y pesada del absorbente)

Agua a 105-110 ºC, CO2 a temperaturas mayores

Humedad de cereales, máximo 15 % al envasar

# 3. CONCLUSIÓN

La preparación de muestras es el paso previo y a menudo decisivo del análisis

Analito en forma adecuada, sin interferencias y en concentración cuantificable

Esencial para los estándares de calidad de la acreditación ENAC

En el SOIVRE, matrices alimentarias e industriales diversas exigen elegir la técnica según analito y matriz

Meta: resultados precisos, reproducibles y defendibles ante controversias comerciales