# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE

16 laboratorios de ensayo en la red periférica y Laboratorio Central en Madrid

Algunos acreditados por ENAC, el Central también

Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Acreditación

Nace de la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a operadores, sobre todo exportadores

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: implanta un sistema de gestión de la calidad y establece requisitos de competencia en ensayos

ENAC: asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (Real Decreto 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento y da aceptación internacional

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países, en EA y Global ACI (desde 1 de enero de 2026, fusión de ILAC e IAF)

Laboratorio Central (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior, creado en 1989)

Coordinar y armonizar la red periférica y las aplicaciones informáticas

Asesorar en reactivos, calibración y seguridad, poner a punto metodologías

Planificar y organizar ejercicios de intercomparación

Seguimiento del programa de acreditación y formación

Control de calidad: conjunto de medidas para observar y conservar la fiabilidad de un método analítico

Interno o intralaboratorio: evaluación diaria de determinaciones rutinarias

Fase preanalítica: toma de muestras y tratamiento previo

Fase analítica: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control

Fase postanalítica: procesamiento estadístico y archivo

Externo o interlaboratorio: participación en pruebas de intercomparación

# 2. GRÁFICO DE CONTROL

Definición: representación gráfica de los valores de una muestra de control introducida en la rutina con frecuencia preestablecida

Evidencia diferencias en el proceso analítico y permite acciones correctivas lo antes posible

Basado en un valor esperado y unos límites, un gráfico por parámetro

Contrasta valor individual, valor medio, % de recuperación, desviación estándar y recorrido

Muestras de control: líquidos de referencia o analitos de concentración conocida, sometidos al mismo procedimiento que la rutina

Requisitos del material de control

Estable largo tiempo, poca variabilidad entre viales

Representativo en matriz y concentración

Cantidad suficiente, recipiente sin influencia

Tipos de muestras de control

Disoluciones estándar o patrón: composición conocida, alta pureza, pesada con precisión mínima del 0,1 %

Patrón primario y patrón secundario (disolución valorante)

Blancos: exentos del analito, sirven para establecer el nivel del blanco

Muestras naturales: pool de sueros o plasmas del laboratorio, concentración desconocida, controlan la precisión, no la exactitud

Muestras naturales fortificadas: estándar añadido a una alícuota, % de recuperación (adición estándar)

Muestras sintéticas: analito e interferencias conocidos, verifican precisión y exactitud

Calibradores: curvas de calibración y calibración de aparatos

Materiales de referencia certificados: elaborados por organismos de normalización, los más caros, no se usan en rutina

## 2.1. Tipos de gráficos de control y su construcción

Tres tipos principales: Shewhart, Recorrido y Cusum (Cumulative Sum)

Gráficos de Shewhart (Levey-Jennings o convencionales)

Informan de la exactitud del proceso, los más usados

Ordenadas: valores (individuales o medias) o diferencias entre repeticiones. Abscisas: tiempo o número de muestra. Línea central

Construcción

Determinaciones repetidas del analito en un control comercial, al menos veinte y en días distintos

Cálculo de media y DE

Línea central en la media y líneas a media +/- 1, 2 y 3 DE

Cada día se anota el valor del control, gráfica de un mes (31 días)

Límites

Aviso: media +/- 1 DE, confianza del 68 %

Alarma: media +/- 2 DE, confianza del 95 %

Acción: media +/- 3 DE, confianza del 99,73 %

Alteraciones

Desplazamiento: todos los valores por encima o debajo de la media, progresivo es tendencia, indica error sistemático

Oscilación: muchos valores muy por encima y por debajo, un solo valor alejado es salto, ambos por errores aleatorios

Normas de fuera de control

Un resultado fuera del límite de aviso: sin acción si el siguiente está dentro de los límites de alarma

Dos consecutivos fuera de aviso pero dentro de acción: revisar el proceso

Mismo lado de la media: error sistemático

Lados distintos: errores aleatorios considerables

Un resultado fuera del límite de acción: fuera de control estadístico

Se rechazan los datos desde el último resultado dentro de límites y se corrige

Se restablece con tres resultados consecutivos nuevos dentro de límites

Variantes de Shewhart

Gráficos de media: medias de varias repeticiones, límites a +/- 2σ/√n y +/- 3σ/√n (n = medidas repetidas)

Gráficos de blancos: tipo de gráfico de media, controlan reactivos y sistemas de medida

Se representa la señal, detectan derivas y errores de reactivos

Gráficos de recuperación: detectan errores de la matriz, control limitado de exactitud

Errores sistemáticos proporcionales

Muestras control: naturales fortificadas

Gráficos de Recorrido y de Desviación Estándar

Evalúan la precisión, a diferencia de Shewhart

Se representan recorridos de repeticiones sobre la muestra control en el tiempo

Línea central: R̅ = ΣRi / K

Ri = recorrido (valor más alto menos más bajo del subgrupo), con más de 2 medidas

K = número de subgrupos

Límites: múltiplos de R̅ según tablas estadísticas (repeticiones y nivel de confianza)

Recorridos de medidas duplicadas: aviso a +2,512 R̅ y acción a +3,267 R̅

Valores consecutivos bajo R̅: mejora de la precisión, no falta de control

Gráficos de DE: usan las desviaciones estándar de los subgrupos

Un gráfico por tipo de matriz, muestras control al principio y al final de la serie

Combinados con gráficos de valor central distinguen errores sistemáticos y aleatorios

Gráficos de Cusum

Para cambios graduales y errores pequeños (deriva de instrumentos), donde Shewhart responde lento

Ordenadas: suma acumulativa de diferencias entre valor diario y media previa

Rumbo muy vertical: error sistemático

Uso: errores sistemáticos (falta de exactitud y derivas)

# 3. EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE UN LABORATORIO: EJERCICIOS INTERLABORATORIO. CUESTIONES GENERALES. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS

Verificación de la exactitud, tres vías

Comparar el método A con otro método B

Materiales de referencia certificados

Comparar con otros laboratorios: ejercicios interlaboratorio

Ejercicio interlaboratorio

Mismos ensayos sobre la misma muestra por dos o más laboratorios y comparación crítica

Sin metodología fijada, solo se evalúa el resultado final

Objetivo: evaluar el buen funcionamiento (ensayos de pericia, de aptitud o de intercalibración)

Tipos según finalidad

Aptitud: comparar competencia de laboratorios, cada uno con su método

Colaborativos: comprobar idoneidad de un método nuevo o modificado

Certificación: establecer valor de referencia e incertidumbre de un material de referencia

## 3.1. Evaluación estadística de los resultados

Se calcula media y DE entre réplicas de cada laboratorio (por lo general 5)

Representación gráfica: muestra a simple vista resultados anómalos

Análisis estadístico: detección y rechazo de resultados aberrantes mediante contrastes de hipótesis

Ho (hipótesis nula): la que se somete a comprobación

Ha (alternativa): se acepta si se rechaza Ho

Se rechaza Ho si hay diferencias significativas entre valores muestrales y teóricos, medidas con el estadístico de contraste

Criterios habituales: Cochran, Grubbs simple y doble, Dixon, ANOVA

Test C de Cochran

Elimina laboratorios con varianza intralaboratorio significativamente mayor

C = S²máx / ΣS²

Si supera el valor crítico tabulado: laboratorio aberrante, eliminable

Alternativa simple a pruebas de homoscedasticidad como Levene

Criterio R de Grubbs

Elimina laboratorios con medias extremas, inconsistentes con distribución gaussiana

R = (Xq – X̅) / S

Xq = valor atípico informado

Xq y X̅ calculados con el conjunto completo

S = desviación estándar de la muestra

Si R supera el valor tabulado (nivel de significancia y grados de libertad): valor discrepante confirmado

Variante: Z-Score (tipificación)

Z < 2 satisfactorio

2 < Z < 3 cuestionable

Z > 3 no satisfactorio

Test Q de Dixon

Relaciones de diferencias entre datos que parecen atípicos

Valores ordenados por magnitud: diferencia entre sospechoso Xq y vecino Xq-1, dividida por la diferencia entre X1 y Xn

Si |Qcal| supera Q tabulado: resultado discrepante

Análisis de la varianza (ANOVA)

Detecta si algún laboratorio difiere de forma estadísticamente significativa

Etapas

Eliminación de valores no válidos (fuera de protocolo)

Cálculo de media, DE, repetibilidad y reproducibilidad

Eliminación de discrepantes con Cochran y Grubbs y recálculo

Interpretación ANOVA: contraste de igualdad de medias con más de dos grupos

Ho: todas las medias poblacionales son iguales. Ha: no todas son iguales

Compara medias de K laboratorios mediante dos varianzas con el Test F de Snedecor

Variabilidad total Q = QD (dentro, solo azar) + QE (entre, azar y diferencias de medias)

QD / (N-K) = varianza dentro de laboratorios

QE / (K-1) = varianza entre laboratorios

Estadístico: cociente entre y dentro, F con K-1 y N-K grados de libertad

Fexp mayor que F tabulado: se rechaza Ho, hay error sistemático (σE² > σD²) y algún laboratorio difiere

Sin diferencia significativa: predominan errores aleatorios

Prueba global: no dice qué pares difieren, requiere contrastes posteriores (LSD, Tukey, Bonferroni, Dunnet)

# 4. CONCLUSIÓN

Control de calidad interno y externo: demuestran de forma continuada la fiabilidad de las determinaciones

Gráficos de control: herramienta visual e inmediata para detectar desviaciones antes de comprometer resultados

Ejercicios interlaboratorio: evaluación externa objetiva frente al resto de la red

Relevancia para una red distribuida por el territorio: mismo producto, resultados comparables entre laboratorios, confianza de operadores y de administraciones de terceros países