# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE

16 laboratorios de ensayo en la red periférica + Laboratorio Central en Madrid

Integrados en la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Tendencia actual: especialización de cada laboratorio en un campo

Acreditación

ENAC: único organismo con potestad pública para acreditar (Real Decreto 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: sistema de gestión de la calidad y competencia en ensayos

Marca ENAC: declara cumplimiento y da aceptación internacional (Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países)

Organizaciones: EA y Global ACI (desde 1 enero 2026, fusión de ILAC e IAF)

Laboratorio Central (desde 1989), funciones

Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas

Gestionar adquisiciones, asesorar en reactivos, calibración y seguridad

Poner a punto metodologías y dar soporte analítico

Intercomparaciones, programa de acreditación, formación y apoyo documental

Control de calidad: medidas para conservar la fiabilidad de un método

Interno o intralaboratorio: evalúa a diario las determinaciones rutinarias

Preanalítica: toma y tratamiento de muestras

Analítica: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control

Postanalítica: tratamiento estadístico y archivo

Externo o interlaboratorio: pruebas de intercomparación

Técnicas ópticas: lupa, microscopía, refractometría, polarimetría

Se describe fundamento, instrumentación, calibración y aplicaciones alimentarias e industriales

# 2. MICROSCOPÍA

## 2.1. Descripción e instrumentación

Ojo humano: distingue objetos de más de 0,1 mm

Microscopio: lentes amplificadoras entre objeto y ojo

Usos

Mohos en derivados del tomate (método Howard)

Tipo de almidón (tinción)

Adulteración del azafrán (otras partes de plantas, colorantes)

Especias y condimentos

Microscopía: técnica de análisis de un objeto mediante microscopio, instrumento que da imágenes ampliadas de estructuras no visibles al ojo

Dos tipos

Óptica: poder separador de los fotones

Electrónica: poder separador de los electrones

## 2.2. Microscopía óptica

Factores básicos

Contraste con el medio

Poder de resolución: depende de apertura numérica y longitud de onda

AN: ángulo del cono de luz e índice de refracción del medio (aire o aceite de inmersión), mayor AN, mayor resolución

Luz visible o UV próximo, menor longitud de onda, mayor resolución

Lentes amplificadoras: con gran aumento, aceite de inmersión y luz visible, límite de 200 nm

Tipos

Simple: una lente (lupa)

Compuesto: objetivo, ocular y condensador

Campo oscuro: objeto brillante sobre fondo oscuro, preparaciones muy transparentes

Contraste de fases: placa que acentúa el desfase de ondas, células vivas

Interferencia: diferencias de fase a diferencias de color, cromosomas

Fluorescencia: luz UV, filtros, diagnóstico de tumores

Polarización: polarizador y analizador perpendiculares, cristalografía

## 2.3. Microscopía electrónica

Haz de electrones desviado por campo electromagnético, lentes electrónicas

Imagen en pantalla sensible o placa fluorescente

Requiere vacío y muestras muy delgadas

Longitud de onda 5 a 10 veces menor que la luz visible, resolución 0,5 nm

Tipos

Transmisión: electrones atraviesan la muestra

Barrido: superficies, muestra recubierta de capa fina de metal pesado

## 2.4. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Análisis microbiológico

Mohos en derivados de tomate (método Howard)

Tipo de almidón, cereal de origen

Caracteres morfológicos de especias, adulteraciones del azafrán

## 2.5. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial. Especial referencia a las fibras textiles

Identificación de fibras textiles

Extraer hilos del tejido (trama y urdimbre por separado) y fibras de los hilos

Trama y urdimbre pueden llevar varios tipos de hilo, analizar cada uno

Fibras individuales por destorcido manual (inverso a la hilatura), colocadas en el portaobjetos

Algodón: el canal central colapsa al madurar, el torcido favorece el hilado

Seda análoga a las sintéticas de filamento continuo (extrusión)

Rasgos morfológicos

Lana: contorno estriado, forma fieltros

Seda: fibra de secreción, superficie lisa con irregularidades y estrechamientos, las sintéticas son más regulares

Algodón (semilla): convoluciones en forma de cinta

Lino (tallo): aspecto de caña, nodos transversales

Procedimiento experimental (2.5.1)

Estudio visual y extracción de hilos de trama y urdimbre, 2 o 3 hilos por muestra, una muestra por tipo de hilo

Un portaobjetos y cubreobjetos por muestra, rotulado (tejido T + hilo H)

Gota de bálsamo de Canadá, fibras apoyadas, cubreobjetos con presión de pinza

Evitar burbujas, huellas y polvo

Interpretación de los resultados (2.5.2)

Origen según morfología

Cruzar con prueba pirognóstica o de combustión

# 3. REFRACTOMETRÍA

## 3.1. Descripción e instrumentación

Ley de Snell: sen(I) / sen(R) = n2 / n1

n1 y n2 respecto al vacío (n = 1), habitual aire a 1 atm y 20 ºC

Ángulo límite (L): refracción a 90º, separa campo claro y oscuro

Incidencia igual o superior a L: reflexión total

Refractómetros dan índice de refracción o ºBrix

1 ºBrix = IR de solución de sacarosa al 1 %

Mide sólidos solubles en zumos, concentrados, líquidos de cobertura, jaleas, mermeladas

Zumos concentrados: corrección por ácidos

IR caracteriza aceites esenciales y su método de obtención (presión o arrastre y centrifugación)

Los ºBrix no son solo sacarosa (también ácidos y otros sólidos disueltos) pero es una medida cómoda comercialmente

Depende de la temperatura, indicarla siempre

Técnica sencilla, el valor se confronta con otros datos

Instrumentos

Inmersión: gran cantidad de muestra, prisma sumergido, escala de 1 a 100 con tabla de equivalencia

Abbé, el más usado

Ventajas: escala amplia, sencillez, fácil manejo, poca muestra, luz blanca

Gotas entre dos prismas de vidrio, película de 0,1 mm

Circula agua para termostatizar, prismas intercambiables

Lectura a 20 ºC, IR entre 1,3 y 1,7, a veces escala ºBrix

## 3.2. Calibración del instrumental necesario

Cada uso: exactitud con agua destilada (20 ºC: 1,3330, 25 ºC: 1,3325 +/- 0,0002)

Trimestral: calibración de escala con patrones de referencia certificados

## 3.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Cualitativas

n propiedad poco específica, intervalo de 1,26 a 1,8 y exactitud de cuarta cifra decimal

Solo no prueba identidad, junto a densidad y punto de ebullición confirma identidad o pureza (aceites esenciales, otros aceites, alcoholes)

Cuantitativas: concentración de azúcar en % de sacarosa

Mieles, mermeladas, confituras, zumos, jarabe de almidón

Aguado de la leche, contenido de agua de la miel

Alcohol de aguardientes

Extracto seco máximo en cerveza y licores

# 4. POLARIMETRÍA

## 4.1. Descripción e instrumentación

Mide actividad óptica: giro del plano de la luz polarizada, proporcional a la concentración

Dextrógira (derecha) o levógira (izquierda), ángulo característico

Usos: azúcares, aceites esenciales, hidratos de carbono

Cubeta de 10 cm, si el giro es grande 5, 2 o 1 cm

Técnica sencilla, valor a confrontar con otros datos

Aparatos

Polarímetro: polarizador y analizador (prismas de Nicol con bálsamo de Canadá)

Con agua el campo es uniforme, con sustancia activa se pierde

Se mueve el analizador con micrómetro hasta recuperar uniformidad y se lee la rotación

Sacarímetro: opera con el peso normal de cada azúcar

## 4.2. Calibración del instrumental necesario

Cada uso: determinación del cero

Líquidos: blanco con tubo vacío

Sólidos: blanco con tubo lleno del disolvente

Trimestral

Rotación específica de la sacarosa, exactitud y precisión

Linealidad con patrones de dextrosa o sacarosa al 1, 5, 10 y 15 %

## 4.3. Aplicación en el ámbito alimentario

Rotación específica como

Criterio de pureza, distingue enantiómeros dextro y levo

Concentración de sustancias activas junto a inactivas (azúcares, sacarímetros)

Sacarosa por inversión: en medio ácido se desdobla en glucosa y fructosa, pasa de dextrógira a levógira, la variación es proporcional a la concentración (recta de calibrado)

# 5. CONCLUSIÓN

Técnicas sencillas frente a otras instrumentales, pero rápidas, baratas y fiables, plenamente vigentes en el control oficial

Valor probatorio decisivo en el control comercial y la defensa de la calidad frente al fraude

Microscopía: azafrán (alimentario) y fibras textiles (seguridad industrial), requiere conocimiento morfológico

Refractometría: control rápido de sólidos solubles en zumos y mermeladas

Polarimetría: azúcares y fraudes por sustitución de sacarosa