# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE

Parte importante de las labores del Servicio de Inspección SOIVRE

Acreditación (ENAC) por necesidad de ofrecer servicio de calidad a operadores, sobre todo exportadores

Acreditados según UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración

Requisitos para demostrar competencia en ensayos

Composición: 16 laboratorios de ensayo periféricos (algunos acreditados) + Laboratorio Central en Madrid (acreditado)

Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Tendencia actual: especialización de cada laboratorio

ENAC

Asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (RD 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento y garantiza aceptación internacional

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países, en EA y Global ACI (desde 1-1-2026, fusión de ILAC e IAF)

Laboratorio Central (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior), desde 1989

Coordinar y armonizar la red periférica y las aplicaciones informáticas

Planificar adquisiciones de instrumental y asesorar en reactivos, calibración y seguridad

Poner a punto metodologías y dar soporte analítico

Organizar intercomparaciones, seguimiento de la acreditación, formación y apoyo documental

Control de calidad: medidas para conservar la fiabilidad de un método analítico

Interno o intralaboratorio: evalúa a diario las determinaciones rutinarias

Preanalítica: toma y tratamiento de muestra

Analítica: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control

Postanalítica: procesamiento estadístico y archivo

Externo o interlaboratorio: pruebas de intercomparación

Objeto del tema: fundamentos, tipos (capa fina, gases, HPLC), detección, identificación y cuantificación, aplicaciones alimentarias y de seguridad industrial

# 2. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA CROMATOGRAFÍA

Definición: técnicas basadas en la retención selectiva

Objetivos: separar componentes, identificarlos, cuantificarlos

Origen: inicios del siglo XX, pigmentos vegetales (clorofilas, carotenoides) en columna de carbonato cálcico

Fase móvil (gas o líquido) arrastra la muestra por la fase estacionaria (sólida o líquida)

Cada componente interacciona distinto, avanza a distinta velocidad y se separa

Después pasan por un detector, que genera señal según concentración y tipo de compuesto

Clasificación por fase estacionaria sólida

Adsorción: fuerzas de Van der Waals

Cambio iónico: fuerzas electrostáticas

Exclusión (geles): polímeros no iónicos porosos, separan por tamaño

Afinidad: adsorción con ligando enlazado (inhibidor enzimático, anticuerpo), uso bioquímico

Partición: fase estacionaria líquida soportada en sólido inerte, el soluto se reparte entre las fases

Clasificación por fase móvil

Líquida: líquido-líquido y líquido-sólido

Gases: gas-líquido y gas-sólido

Clasificación por soporte: de columna y de placa

# 3. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

## 3.1. Descripción

Cromatografía plana, la más simple de todas

Fase estacionaria: sólido adsorbente en una placa (alúmina activa, gel de sílice). Fase móvil: líquido (eluyente)

Procedimiento

Aplicar la muestra (mancha o banda) cerca de la base y evaporar el disolvente

Introducir la placa en el recipiente con eluyente, que asciende por capilaridad

Mayor polaridad del analito, mayor atracción por la fase estacionaria y menor recorrido

Sacar la placa al acercarse el eluyente al extremo superior

Revelado (los solutos suelen ser incoloros)

Luz UV si el adsorbente lleva indicador fluorescente

Pulverizar reactivos que den productos coloreados o fluorescentes (ácido sulfúrico, yodo)

Identificación: Rf o factor de retención = distancia recorrida por el compuesto / distancia recorrida por la fase móvil

Típico de cada compuesto en las mismas condiciones, se compara con patrón (cualitativo)

Cuantificación: con patrones de cantidad conocida en la placa

Tamaño de la mancha (el área es proporcional a la cantidad)

Fotodensitometría: luz reflejada, la absorbida es proporcional a la cantidad

Elución: rascar la placa, disolver y valorar por espectroscopia

## 3.2. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Colorantes alimenticios, ácido ascórbico, fosfolípidos, tocoferoles

Vitamina D (revelado por espectrofotometría UV)

Quinina en agua tónica, cafeína en café

Teobromina en cacao y té (espectrofotometría de emisión o reflexión)

# 4. CROMATOGRAFÍA DE GASES

## 4.1. Descripción

Auge desde los años 50, técnica de rutina y control

Los componentes se volatilizan y se detectan en fase gaseosa, sea la muestra gas, líquido o sólido

Esquema: inyector (volatiliza por calentamiento), gas portador, columna con fase estacionaria, detector, registrador

Gas portador: inerte, solo transporta, no interacciona con el analito

Nitrógeno, helio o hidrógeno

Muestra: componentes volátiles a la temperatura de trabajo

Líquidas: las más empleadas, jeringa de inyección

Gaseosas: válvulas rotatorias (más reproducibles y automatizables)

Sólidas: se disuelven y se inyectan como líquidas

Cámara de inyección: volatiliza sin descomponer térmicamente

Temperatura de columna regulada, factor clave en la separación

Columna enrollada

Empaquetada o rellena

Capilar (abierta): más común, más rápida y eficiente, menor diámetro y menos muestra

Inyectores split/splitless con capilares: la mayor parte del flujo va a desecho

Fase estacionaria

Sólida (gas-sólido o adsorción): carbón activo, gel de sílice, alúmina activada

Líquida inmovilizada (gas-líquido o partición): la más usada

Elección: estructura química similar a la muestra. Polares en fases polares (polietilenglicoles, Carbowax), no polares en parafínicas (escualeno)

Separación: por diferencias de volatilidad y solubilidad en la fase estacionaria

Sistemas de detección

TCD (conductividad térmica): pérdida de calor según el gas, baja sensibilidad

ECD (captura electrónica): muy selectivo, mide descenso de corriente por analitos que captan electrones

Ideal para compuestos halogenados, mejor detector para pesticidas

Insensible a hidrocarburos, alcoholes y cetonas

FID (ionización de llama): universal, llama de hidrógeno ioniza las moléculas orgánicas

NPD (llama con sal sódica): selectivo para nitrógeno, fósforo y halógenos, pesticidas y muestras biológicas

MSD (espectrometría de masas): el más reciente

Ionización por impacto electrónico o ionización química

Identifica por tiempo de retención y por espectro de masas ("huella digital")

Identificación y cuantificación

Cromatograma: picos por analito

Posición del pico, tiempo de retención (volatilidad y solubilidad): análisis cualitativo

Área del pico: análisis cuantitativo

Requiere datos de patrones previos

## 4.2. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Análisis cada vez más específicos, reproducibles y selectivos, con menores límites de detección

Residuos de plaguicidas: análisis más rutinario del control de alimentos, sobre todo frutas y hortalizas

LMR: Reglamento (CE) 396/2005, Reglamento (CE) 1107/2009, Reglamento (CE) 178/2002

Dificultades

Descomposición por altas temperaturas

Gran número de plaguicidas, nuevos constantemente (actualizar métodos y patrones)

Límites muy bajos (0,001 ppm o menos), el límite de detección debe ser aún menor

Características físico-químicas muy distintas (varias extracciones, detectores y columnas), exige equipamiento y personal

Métodos multirresiduos habituales, algunos plaguicidas requieren método específico

Perfil de ácidos grasos: identifica aceites y grasas

Esteroles: identifican la materia grasa y dan el colesterol

Alcoholes y graduación en bebidas alcohólicas. Metanol y acetona en vinagres

Otras

Productos lácteos: componentes, residuos, contaminantes, conservadores, antioxidantes, aromas

Zumo de naranja: volátiles hidrosolubles (metanol, acetaldehído)

Azúcares

Aminoácidos y compuestos nitrogenados en carnes, pescados y huevos

Aditivos, aromas volátiles y vitaminas

## 4.3. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

Siempre con espectrómetro de masas

Biocida DMF (dimetilfumarato) en muebles, textiles, calzado, bolsitas desecantes y parches antihumedad (Reglamento (CE) 1907/2006)

Ftalatos en juguetes, calzado y prendas

Pentaclorofenol (PCP) y sales en textiles (UNE 59510:2007) y calzado

# 5. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN

## 5.1. Descripción

HPLC: versión moderna de la cromatografía líquida en columna

Alta resolución, rapidez y detección de cantidades muy pequeñas

Como la de gases, pero la fase móvil es líquida y sí interacciona con los analitos

Metodología: muestra disuelta (a veces directa), inyector con jeringa o automático, arrastre por fase móvil, columna, detector

Factor clave: naturaleza de la fase móvil, además de presión y caudal

Tipos según fase móvil

Normal: fase móvil y estacionaria polares

Fase invertida o reversa: móvil polar, estacionaria no polar, la más empleada

Modalidad

Isocrática: composición constante

Gradiente: composición variable, más poder de separación, para polaridades muy distintas

Bomba de alta presión: parte esencial, de su funcionamiento depende la separación

Columna: no obligatoriamente termostatizada, la temperatura no es factor clave

Ayuda a reducir la viscosidad de la fase móvil y aumentar la solubilidad de la muestra

Principios de separación

Adsorción: sólido activo polar (sílice, alúmina)

Reparto: líquido sobre soporte sólido, hoy fases enlazadas (compuesto ligado químicamente al soporte), retención según solubilidad

Intercambio iónico

Exclusión

Sistemas de detección

Señal eléctrica continua, amplificada y registrada: cromatograma

Identificación por tiempo de retención, cuantificación por área del pico

Detectores ópticos (microcubeta atravesada por un rayo de luz)

Índice de refracción: mide el cambio frente a fase móvil pura, máxima sensibilidad con máxima diferencia muestra-fase móvil

UV-visible: absorción de energía por grupos funcionales, el más utilizado

Fluorescencia: tercer tipo más usado, compuestos fluorescentes naturales o por derivatización, muy selectivo

## 5.2. Aplicaciones en el ámbito alimentario

Aditivos

Colorantes (UV-VIS a la longitud de onda del color, sin interferencias)

Conservantes: ácido sórbico y benzoico

Tartracina, usada para adulterar el poder colorante del azafrán, muy frecuente en el SOIVRE

Azúcares (sacarosa, fructosa, glucosa): detector de índice de refracción

Composición o adición no declarada (azúcar en zumo)

Aminas biogénicas en pescados: histamina, serotonina, tiramina y otras

Histamina elevada asociada a intoxicaciones

Derivatización y detector de fluorescencia

Muy frecuente en Vigo, Bilbao y Laboratorio Central

Residuos de plaguicidas: la mayoría por gases, pero algunos por HPLC (se descomponen con el calor)

Plaguicidas bencimidazólicos

Vitaminas: cereales de desayuno y lácteos, en el Laboratorio Central

## 5.3. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

Colorantes azoicos (UNE-EN ISO 14362-1:2017) en textiles y calzado, con detector UV-visible

# 6. CONCLUSIÓN

Conjunto de técnicas más versátil y extendido en la Red SOIVRE

Capa fina: cribado rápido y económico

Gases y HPLC: complementarias, la elección depende de la naturaleza físico-química del analito

Núcleo del control de residuos de plaguicidas, aditivos, contaminantes y aminas biogénicas

Con espectrometría de masas, control de sustancias restringidas en textiles, calzado y juguetes