# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE: 16 laboratorios periféricos + Laboratorio Central (Madrid, creado 1989)

Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Acreditación según UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: sistema de gestión de la calidad y requisitos de competencia en ensayos

ENAC: único organismo con potestad pública para acreditar (Real Decreto 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: cumplimiento y aceptación internacional

Acuerdos de Reconocimiento (más de 120 países) en EA y Global ACI (ILAC + IAF desde 1-1-2026)

Funciones del Laboratorio Central

Coordinar y armonizar la red

Adquisiciones, reactivos, calibración y seguridad

Nuevas metodologías y soporte analítico

Intercomparaciones, acreditación, formación

Control de calidad

Interno: preanalítica (muestreo), analítica (validación, muestras y gráficos de control), postanalítica (estadística y archivo)

Externo: pruebas de intercomparación

# 2. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA ESPECTROMETRÍA

Interacciones materia-radiación

Sin intercambio de energía: difracción, refracción, rotación óptica

Con intercambio (analíticamente más importantes): absorbancia UV/V, fluorescencia/fosforescencia, reacción fotoquímica

Especie pasa del estado fundamental a uno excitado y regresa liberando energía

Energías cuantificadas y características de cada especie

Ecuación de Planck: ΔE = h · ν

Longitud de onda absorbida o emitida = variable cualitativa

Transiciones electrónicas requieren mucha más energía que vibracionales y rotacionales

Técnicas

UV/V: UV 200-400 nm, visible 400-700 nm, mide energía absorbida

Fluorescencia molecular: mide energía emitida

Absorción IR: 700 nm a 1.000 µm, solo vibraciones y rotaciones

Raman: diferencia de longitud de onda entre radiación incidente y dispersada

Absorción atómica y emisión atómica (esta, sobre todo Na, K, Li y Ca)

# 3. ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS

Base: grupos cromóforos absorben radiación visible o UV

Intensidad absorbida da la concentración, tipo de radiación identifica características

## 3.1. Instrumentación y metodología

Fuente: continua, estable y uniforme

UV: arco de deuterio

Visible: halógena de wolframio

Monocromador: longitud de onda fija (cuantitativo) o de barrido (cuantitativo y cualitativo)

Celda: UV de cuarzo o sílice fundida, visible de vidrio, cuarzo o plástico

Detector: señal de luz a eléctrica, compara energía transmitida e incidente (fotodiodo, fotomultiplicador, matriz de fotodiodos)

Registrador: espectrograma

Doble haz: celda de referencia, se resta la absorción del disolvente

## 3.2. Procedimiento de calibración

Semestral

Exactitud y repetibilidad de longitud de onda

Exactitud y repetibilidad fotométrica en UV y visible

Límite de luz difusa

Poder de resolución

Cubetas (doble haz)

## 3.3. Métodos de identificación y cuantificación

Identificación: máximo de absorción característico, comparar espectro problema con patrón, derivadas si son muy similares

Cuantificación: aplicación más importante

Ley de Lambert-Beer: Abs = log(I0/I) = ε · b · c

ε absortividad molar, b espesor, c concentración

## 3.4. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

Alimentario

Carnes: hidroxiprolina, nitritos, nitratos

Fungicidas ortofenilfenol y tiabendazol en frutas y hortalizas

Aguardientes compuestos: furfural

Pimentón y azafrán: poder colorante, safranal, picrocrocina

Aceites: extinción a 270 y 232 nm, delta K

Bebidas alcohólicas: cafeína y quinina

Abonos: Biuret en urea, boro soluble

Seguridad industrial

Cromo VI en calzado o guantes

Cuero ≤ 3,0 mg/kg (Reglamento (UE) 301/2014, UNE-EN ISO 20345:2022)

Textil ≤ 1,0 mg/kg (Reglamento (UE) 2018/1513)

Formaldehído en melamina

Reglamento (UE) 10/2011, plásticos en contacto con alimentos

Reglamento (UE) 284/2011, poliamida y melamina de China y Hong Kong, migración específica 15 mg/kg

# 4. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATÓMICA

## 4.1. Espectrometría de emisión atómica: fundamentos y descripción

Átomos o iones libres excitados vuelven al fundamental y emiten radiación característica (espectro de líneas)

Placa fotográfica: cualitativo

Receptor fotoeléctrico: cuantitativo (fotones proporcionales a átomos excitados)

Instrumentación: fuente de excitación, monocromador, detector

Fuente de excitación: gasifica la muestra y excita el máximo de átomos

Llama (fotometría de llama): combustible + oxidante, muestra líquida nebulizada, espectros sencillos

Arco y chispa: más energéticos, electrodos de grafito, muestra normalmente sólida

Plasma: gas noble, por encima de 8.000 K

Monocromador: prismas, filtros interferenciales o red de difracción

Detector

Fotometría de llama (cuantitativa): fotocélulas o fotomultiplicadores

Emisión (cualitativa): fotográfico o fotoeléctrico

## 4.2. Espectrometría de absorción atómica: fundamentos y descripción

Radiación monocromática atraviesa la llama, átomos en estado fundamental absorben, disminución lineal con la concentración

Proceso inverso a la emisión atómica

Fuente: lámpara de cátodo hueco (argón o helio, ánodo de wolframio, cátodo del elemento), también multielemento

Atomizador

Llama fría: átomos sin excitar, gotas uniformes

Cámara de grafito: secado 100 ºC, incineración 800-1.000 ºC, atomización por encima de 2.650 ºC, muestras pequeñas y difíciles

Vapor frío: Hg, con cloruro de estaño o borohidruro sódico

Generación de hidruros: As, Se, Te, Sb, Bi, Sn, Ge, con borohidruro sódico, separa analito y matriz

Monocromadores: prisma, red, filtros

Detector: fotomultiplicadores (absorbancia o transmitancia)

## 4.3. Procedimientos de calibración

Desgaste de la lámpara

Exactitud de la escala de longitud de onda

Sensibilidad próxima a la del fabricante

Límites de detección y cuantificación

Linealidad y precisión de la curva de calibrado

## 4.4. Métodos de cuantificación

Fotometría de llama: eminentemente cuantitativa, alcalinos y alcalinotérreos

Curva de calibración: concentración frente a intensidad de emisión

Adición de patrón: muestra (I1) y muestra + igual volumen de patrón (I2)

Patrón interno: elemento ausente en la muestra, cociente de intensidades

Emisión atómica: fundamentalmente cualitativa

Comparar con patrones puros y atlas, hasta 70 elementos, rayas características (últimas)

Cuantitativo menor: ennegrecimiento proporcional a la concentración, con patrón interno

Absorción atómica: eminentemente cuantitativa, metales a concentraciones muy pequeñas

T = I/I0 y Abs = log(I0/I) = ε · b · c

Recta absorbancia-concentración por el origen, pendiente ε·b

Curva de calibrado con patrones, resultado en ppm

## 4.5. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

Fotometría de llama: Na en pan dietético, neutralización de la leche, vino con intercambio catiónico (Na y K)

Emisión atómica: poco usada por coste, oligoelementos en aguas minerales y metales en productos dietéticos

Absorción atómica: metales pesados

Pb, Cd y Hg en productos de pesca

Sn y Pb en vinos y conservas

Cu y Zn en vinagre y cerveza

Cd y Pb en cárnicos y cerámica alimentaria

Juguetes: migración de As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb y Se (UNE-EN 71-3:2020+A2:2024)

# 5. ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Una de las técnicas más usadas en la Red de Laboratorios SOIVRE

## 5.1. Fundamento

Mezclas complejas de gases, líquidos o sólidos, rápido y exacto

Bombardeo electrónico de muestra gaseosa: fragmentos con carga positiva

Campo eléctrico acelera los iones, campo magnético los separa por relación masa/carga

Reproducibilidad: mismas condiciones de excitación dan los mismos iones

## 5.2. Descripción

Entrada de muestra: gasificada a unos 400 ºC, cámara de ionización

Acelerador: 3 ranuras

Separador: campo magnético, vacío elevado

Un enfoque (180º), de sector (60-90º), doble enfoque (preferido)

Detector con amplificadores y registrador

Espectrograma de masas

Abscisas: masa/carga

Ordenadas: abundancia relativa

Pico base = 100

## 5.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

Se combina con cromatografía de gases o HPLC

Cualitativas

Peso molecular: pico de mayor m/e = masa patrón

Fórmula molecular

Identificación por fragmentación patrón

Polímeros, productos de reacción, metabolitos, impurezas a pocas ppm

Cuantitativas: intensidad relativa de picos, calibración con patrones, sobre todo isótopos

Seguridad industrial (con cromatografía de gases)

Biocida DMF en muebles, textiles, calzado y desecantes (Reglamento (CE) 1907/2006)

Ftalatos en juguetes, calzado y prendas

Pentaclorofenol (PCP) en textiles (UNE 59510:2007) y calzado

# 6. ESPECTROMETRÍA DE INFRARROJOS

## 6.1. Fundamento

Absorción en la región infrarroja, identifica compuestos y composición

Enlaces con frecuencias de vibración específicas

Requisito: cambio del momento dipolar

6 vibraciones: estiramiento simétrico y asimétrico, tijera, rotación, giro (twisting), balanceo (wagging)

Rango habitual 4.000-400 cm-1

Casi solo enlaces covalentes, útil en química orgánica y mezclas complejas

## 6.2. Preparación de la muestra

Líquidas: entre placas de NaCl, muestra y medio anhidros

Sólidas: mezcla con KBr, pastilla prensada a alta presión

Las sales no absorben IR

## 6.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

Rápida y fiable: medidas, control de calidad, análisis dinámicos

Equipos portátiles, medidas de campo

Identificación automática con espectros de referencia

Grado de polimerización en fabricación de polímeros

CO2 en invernaderos y cámaras de crecimiento

Análisis forense y pigmentos en arte

## 6.4. Espectrometría de infrarrojos por transformada de Fourier

FTIR: luz con todas las longitudes de onda por un interferómetro, transformada de Fourier del interferograma

Ventajas

Más barato (interferómetro más simple que monocromador)

Más rápido, todas las frecuencias a la vez

Promedio de lecturas aumenta la sensibilidad

Casi todos los equipos modernos

# 7. CONCLUSIÓN

Mismo fundamento físico, respuestas complementarias

UV/Vis y absorción atómica: cuantitativas

Masas: identificación estructural

IR: control dinámico y análisis forense