# 1. INTRODUCCIÓN

Enfermedades de transmisión alimentaria: impacto en salud pública y economía

Perjudican al consumidor, al comercio y al turismo

Pérdidas económicas y menor confianza en el mercado

Comercio internacional y desplazamientos aceleran la propagación de peligros

Tres pilares del marco regulatorio

Gobiernos: políticas de inocuidad y educación sanitaria

Industria: transporte, conservación y etiquetado claro

Consumidores: prácticas higiénicas e instrucciones de uso

HACCP / APPCC: estándar preventivo por excelencia

Enfoque científico, racional y sistemático

Peligros microbiológicos, químicos y físicos

Preventivo en todo el proceso, con medidas correctoras ante desviaciones

# 2. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO BASADO EN EL SISTEMA HACCP

## 2.1. Antecedentes del sistema HACCP

Nace en los años 60 para las misiones espaciales de la NASA

Pillsbury con los Laboratorios Natick del Ejército de EE. UU.

Los análisis del producto final no garantizan el 100 %, hace falta control del proceso

Codex Alimentarius: internacionalización

Incorporación en 1991

1993: Directrices con los 7 principios

Revisión 2020 del Código de Prácticas (CXC 1-1969)

Unifica Principios Generales de Higiene y Anexo HACCP en un texto

Cultura de Inocuidad Alimentaria

Distingue PGHA (prerrequisitos, BPH) de HACCP (PCC)

Nuevos anexos y plantillas del Plan HACCP

## 2.2. Características generales del sistema HACCP

Sistema de autocontrol lógico, estructurado y preventivo

Integra microbiología, química, tecnología alimentaria e higiene

Colaboración entre industria y autoridades sanitarias

Dirección de la empresa: recursos y capacitación continua, compromiso de directivos, técnicos y planta

Administración: promover su adopción, capacitar a inspectores y armonizar con normativa internacional

Enfoque "de la granja a la mesa"

Manuales de FAO y Ministerios de Sanidad

## 2.3. Ventajas e inconvenientes del sistema HACCP

Control del proceso más económico y eficaz que analizar el producto final

Ventajas

Menos costes y desperdicio

Responsabilidad proactiva de la empresa

Indicadores en tiempo real (temperatura, tiempo, pH, humedad)

Respuesta inmediata ante desviaciones

Mayor competitividad e imagen de marca

Inconvenientes

Capacitación técnica e inversión inicial

Personal cualificado para el diseño

Resistencia al cambio por costes administrativos

## 2.4. Principios generales del sistema HACCP

Siete principios del Codex

P1: análisis de peligros (biológicos, químicos, físicos y alérgenos) y medidas de control

P2: determinar los PCC, etapas donde el control es esencial para prevenir, eliminar o reducir un peligro

P3: límites críticos cuantificables (mínimos o máximos)

P4: sistema de vigilancia de los PCC

P5: medidas correctoras, incluida la gestión del producto afectado

P6: verificación (métodos, pruebas y auditorías)

P7: documentación y registro

## 2.5. Implantación del sistema HACCP

12 etapas consecutivas

1.	Equipo HACCP multidisciplinar y términos de referencia del estudio

2.	Descripción del producto: ingredientes, aditivos, estabilidad, proceso, envasado

3.	Uso esperado y grupos diana

4.	Diagrama de flujo, de la recepción de materias primas a la venta final

5.	Verificación in situ del diagrama

6.	Peligros y medidas preventivas (P1): probabilidad y gravedad

7.	PCC (P2) con el árbol de decisiones

8.	Límites críticos (P3)

9.	Vigilancia (P4), por personal competente

10.	Medidas correctoras (P5)

11.	Documentación y registro (P7), proporcionado al tamaño de la empresa

12.	Verificación y capacitación (P6): auditorías internas y de la autoridad competente, formación continua

# 3. APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE PRODUCTOS NO TRANSFORMADOS Y TRANSFORMADOS

## 3.1. Productos no transformados: el ejemplo de las frutas y hortalizas frescas

Riesgo microbiológico

E. coli en lechugas y vegetales de hoja

Cyclospora en frutos rojos

Vías de contaminación en producción primaria: agua de riego o lavado, estiércol, abonos orgánicos, higiene del personal, transporte y trazabilidad

PCC e intenciones de control

Agua de riego y procesado

Contaminación fecal en aguas subterráneas y superficiales

Goteo con menor riesgo que aspersión

Intervalo entre último riego y cosecha

Higienización de tanques de lavado y del agua o hielo de enfriamiento

Estiércol y enmiendas orgánicas

Tratamientos activos (compostaje, pasteurización, secado térmico, digestión anaerobia) o pasivos

Estiércol sin tratar: antelación mínima de 60 a 120 días antes de la recolección

Proteger cultivos de animales y del corrimiento de aguas de fincas ganaderas

Higiene y salud de manipuladores

Real Decreto 109/2010

Excluir personal con Salmonella Typhi, E. coli u Hepatitis A

Protección impermeable en lesiones cutáneas, formación continuada, normas a visitantes

Transporte y distribución

Inspección de cajas, contenedores y camiones

Mantener la cadena de frío

Rastreo y trazabilidad

Vida útil corta, consumo antes del brote

Rapidez del rastreo clave para contener alertas

## 3.2. Productos transformados: el ejemplo de las conservas de vegetales

Análisis centrado en contaminación térmica y sellado

Carga microbiana de la materia prima

Efectividad del tratamiento térmico

Calidad higiénica del agua de refrigeración

PCC

Recepción de materia prima: limpia y sana, poca tierra (esporas), control de temperatura

Integridad y hermeticidad de envases

Llenado uniforme de sólido y líquido

Desaireado (exhausting) para vacío y menos corrosión

Doble cierre: PCC de primer orden contra recontaminación

Tratamiento térmico (cocción botulínica): PCC principal

Destruir esporas de Clostridium botulinum (reducción 12D)

Baja acidez (pH > 4,6): autoclave a más de 121 °C

Acidificados (pimiento del piquillo): acidificar a pH < 4,6 y pasteurizar

Control continuo de temperatura, tiempo y curvas de penetración de calor en latas testigo

Enfriamiento de envases

Por aire: controlar velocidad para evitar colapsos por presión

Por agua (el más extendido): agua potable clorada, cloro residual libre, evitar exceso de cloro

# 4. LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL

## 4.1. Legislación comunitaria

Paquete de Higiene: enfoque "de la granja a la mesa"

En vigor desde 2006

Extiende la higiene a la producción primaria e integra directivas sectoriales

Reglamento (CE) 178/2002: norma marco

Crea la EFSA

Operador: seguridad alimentaria mediante HACCP y trazabilidad

Autoridades: tutela, control oficial y supervisión

Gestión de emergencias

RASFF, coordinado por la Comisión Europea

Medidas de emergencia y Planes Generales de Gestión de Crisis

Comité PAFF (antiguo Comité Permanente de la Cadena Alimentaria)

Reglamento (CE) 852/2004: higiene general y autocontrol basado en HACCP, en producción primaria Buenas Prácticas de Higiene

Reglamento (CE) 853/2004: higiene de alimentos de origen animal

Reglamento (UE) 2017/625: controles oficiales, derogó los Reglamentos (CE) 854/2004 y 882/2004

Actualizado en aspectos logísticos y aduaneros por Reglamentos Delegados como el (UE) 2019/2127

## 4.2. Legislación nacional

Real Decreto 640/2006: aplicación en España de los reglamentos del Paquete de Higiene

AESAN

Creada por la Ley 11/2001

Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (RD 495/2020 y RD 209/2024)

Comparte competencias de protección al consumidor con la Dirección General de Consumo

## 4.3. Legislación internacional

UNE-EN ISO 22000:2018: integra HACCP en un sistema de gestión de la seguridad alimentaria

Armoniza requisitos de inocuidad en toda la cadena de suministro

Codex más estructura de alto nivel de las normas de gestión

Objetivos

Protección y confianza del consumidor

Integrar PPR con principios HACCP y gestión del riesgo operativo

Certificación voluntaria y trazabilidad internacional

# 5. CONCLUSIÓN

HACCP, eje de la inocuidad en el comercio mundial

Obligatorio en la UE desde el Reglamento (CE) 852/2004

Más eficaz y económico que los controles analíticos del producto final

Actualización continua: CXC 1-1969 con Cultura de Inocuidad e ISO 22000:2018

SOIVRE: el control del HACCP es pilar de la supervisión del comercio exterior

Verificar el autocontrol y la trazabilidad de los operadores

Inspecciones de inocuidad y calidad comercial en importación y exportación